المـــــــادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

المستوى: السنة الثانية متوسط

المؤسسة: إسغيد علي – بني جمــاتي -

الأستاذ : حكيم بوزورداز

المــــــــــدة: 1 ســــا

الميدان:  الظـــــواهر الميغنــاطيسية

وضعية إنطلاق

الوضعية الإنطلاقية الأم

مذكرة رقم : 01  02..............

+-

| الأهداف التعلمية | - تناول مفهوم الحقل المغناطيسي و مفهوم الطيف المغناطيسي . - علاقة الظاهرة المغناطيسية بالتيار الكهربائي. |
| --- | --- |
| القيم والمواقف | - الإعتزاز بالوطن والقيم الثابتة . - استخدام اللغة العربية . - حماية البيئـــة من التـــلوث ويلـــتزم بالتعــــاون والتضـــامن - واحترام الغير . - استخدام تكنولوجيا الاعلام والاتصال . |

الحصة 01 :  وضعية إنطلاق                   السندات : الوثيقتين 01 و 02

| أنشطة الأستاذ | أنشطة التلميذ |
| --- | --- |
| - نص الوضعية : تظهر الظواهر المغناطيسية في حياتنا اليومية عند استخدامنا لبعض الأشياء مثل الغلق المغناطيسي للأثاث وكذلك لأبواب الثلاجات وتثبيت الوثائق المختلفة على السبورة. علاوة على ذلك تستخدم في الفرز المغناطيسي للقطع الحديدية في ورشات الخردة. إليك السندات المبينة أدناه: رافعة مغناطيسية ثلاجة الوثيقة 01 الوثيقة 02 - المطلوب: 1- ما هو المغناطيس؟ وما هي أنواعه؟ وما هي خصائصه؟ 2- ما هي طرق المغنطة؟ 3- ما هي استخدامات المغناطيس في حياتنا اليومية. 3- تعمل الرافعة بصفيحة يغذيها تيار كهربائي تلتصق بها قطع المعادن الحديدية. - في رأيك ماهي علاقة التيار الكهربائي بجذب تلك القطع الحديدية؟ 4- اقترح مشروع رافعة صغيرة مع مجموعة من زملائك تعتمد فيها على مبدأ الرافعة الحقيقية. المطلوب: 1- ما هو الحق | - يوظف المكتسبات القبلية (المعرفية و المنهجية) - يقرأ الوضعية. - يقدم الحلول. - معلومات عن الوضعية: - تعريف المغناطيس: هو مادة تولّد حقلاً مغناطيسيّاً، وتجذب المواد الممغنطة إليها. - أشكال المغناطـيـــس: - قضيب مغناطيسي - طورة مغناطيسية - ابرة مغناطيسية - مغناطيس اسطواني - مغناطيس على شكل U - التجـــاذب و التنافــر: - مفهوم الحقـل المغناطيسي : خاصية فيزيائية تميز الفضاء المحيط بالمغناطيس - خطوط المجال المغناطيسي : تتجه من القطب الشمالي الى القطب الجنوبي مشكلة حلقات مغلقة - علاقة التيار الكهربائي بجذب القطع الحديديـــــة: - الأثر المغناطيسي لتیار كهربائي في ناقل باستخدام إبرة مغناطيسية او بوصلة - يولد مرور التيار الكهربائي المستمر في الناقل حقلا مغناطيسيا حوله. - يؤثر الحقل المغناطيسي المتولد عن مغناطيس دائم في ناقل او وشيعة يجتازهما تيار كهربائي. |

المـــــــادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

المستوى: السنة الثانية متوسط

المؤسسة: إسغيد علي – بني جمــاتي -

الأستاذ : حكيم بوزورداز

المــــــــــدة: 1 ســــا

الميدان:  الظـــــواهر الميغنــاطيسية

المشروع التكنولوجي

المحرك الكهربائي

مذكرة رقم : 02  02..............

+-

| مؤشرات التقويم | - يعمل جماعيا و يتقبل أفكار الآخرين. - يجسد تجربة لابلاص و ارستد - يتقن – يبدع – يتميز. |
| --- | --- |
| العقبات الواجب تخطيها | - التعامل مع أدوات التثبيت و التلحيم بحذر. - استعمال أدوات التثبيت : - (الكلابة - مفك البراغي – الغراء – المنشار- شريط لاصق) |

مشروع تكنولوجي :  محرك كهربائي           السندات : الوثيقتين 01 و 02

| أنشطة الأستاذ | أنشطة التلميذ |
| --- | --- |
| وظيفة المشــــــــروع : تركیب محرك كهربائي و تشغیله. وضعيـــــــــة : أراد طارق انجاز مشروع متمثل في محرك كهربائي يجسد فيه قوة لابلاص التي درسها في الظواهر الكهرومغناطيسية. المطلـــــوب: - قدم فكرة لإنجاز المشروع . - قدم شرحا كافيا لخطوات انجاز المشروع و الوسائل الازمـة لذلك. - أنجز المشــــــروع . الادوات المستعملة كيفية الانجاز: - لف سلك النحاس للحصول على حلقة ، ثم نحك طرفي السلك للتخلص من المادة العازلة - فتح جزء من الماسكة للحصول على شكل مناسب ثم نلصق الماسكتين بشريط لاصق على البطارية - نضع الحلقة بين الماسكتين و نتركها حرة الحركة نثبت المغناطبس على البطارية أسفل الحلقة - يمكن اضافة قاطعة بسيطة للتحكم في تشغيل المحرك المطلوب: 1- ما هو الحق | - يقدم أفكار حول انجاز مشروع - يقدم اقتراحات و خطة عمل. - ينجز المشروع ضمن مجموعات. - يشغل النمــــــوذج |

ثلاجة

ثلاجة

ثلاجة

ثلاجة

ثلاجة

ثلاجة

ثلاجة

ثلاجة

ثلاجة

ثلاجة

ثلاجة

ثلاجة

رافعة مغناطيسية

رافعة مغناطيسية

رافعة مغناطيسية

رافعة مغناطيسية

رافعة مغناطيسية

رافعة مغناطيسية

رافعة مغناطيسية

رافعة مغناطيسية

رافعة مغناطيسية

رافعة مغناطيسية

رافعة مغناطيسية

رافعة مغناطيسية